Załącznik nr 1

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Nazwa zadania

Przebudowa drogi w m. Budziszewice

- ul. Kolejowa

(odcinek o długości 340,00 m)

2. Parametry techniczne

a) klasa techniczna drogi						- nie określa się

b) prędkość projektowa						- 30 km/h

c) kategoria terenu							- płaski

d) rodzaj przekroju poprzecznego				- zamiejski

e) szerokość jezdni							- 5.50 m

f) szerokość poboczy						- 1.00 m

g) liczba pasów ruchu						- 2 (dwa) x 2,75 m

h) szerokość chodników						- nie przewiduje się

3. Konstrukcja nawierzchni

od km 0+000.00 do km 0+340.00

- Projektowana nawierzchnia bitumiczna przez wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1

- Projektowane wyrównanie miejscowe (remont) istniejącego podłoża bitumicznego betonem asfaltowym AC11W średnio 25 kg/m2

- Istniejące podłoże bitumiczne o grubości średnio 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego

4. Kategoria ruchu							- KR-1

5. Odwodnienie drogi						- powierzchniowe

6. Obiekty inżynierskie, w tym:

a) mosty								- nie przewiduje się

b) wiadukty								- nie przewiduje się

c) przepusty 					                      		- nie ma

7. Przystanki, zatoki, parkingi					- nie przewiduje się

8. Zjazdy								- istniejące bez zm.

9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	- oznakowanie

pionowe istniejące

10. Rozwiązania nietypowe					- nie ma

11. Przebudowa urządzeń kolidujących		- nie ma

12. Rodzaj i zakres opracowania					- projekt budowlany

uproszczony

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b